ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора  Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

дисциплины

Б1.О.23 «НАДЁЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК»

для направления

20.03.01  «Техносферная безопасность»

по профилю

«Безопасность технологических процессов и производств»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург

2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Электрическая связь»

Протокол №8 от 30 марта 2023 г.

| Заведующий кафедрой «Электрическая связь» |  | Е.В. Казакевич |
| --- | --- | --- |
| 30 марта 2023 г. |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Руководитель ОПОП ВО |  | Т.С. Титова |
| --- | --- | --- |
| 30 марта 2023 г. |  |  |

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы, приведены в п. 2  рабочей программы.

2.  Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих индикаторы достижения компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень материалов, необходимых для оценки индикатора достижения компетенций, приведен в таблице 2.1/таблицах 2.1 и 2.2.

Т а б л и ц а  2.1

| Индикатор достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека |  |  |
| ОПК-1.1.1. Знает современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека | Обучающийся знает: – современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (основные показатели надёжности). | Вопросы к зачету №1-3, 5-6 Тестовое задание №1 |
| ОПК-1.2.1. Умеет решать типовые задачи в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека, с учетом современных тенденций развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий | Обучающийся умеет: – решать типовые задачи в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека, с учетом современных тенденций развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий (определение показателей надёжности) | Вопросы к зачету №4, 7-18 Тестовое задание №1 Практическая работа №1 |
| ОПК-1.3.1. Владеет методами решения типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека, с учетом современных тенденций развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий | Обучающийся владеет: методами решения типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека, с учетом современных тенденций развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий (основные показатели надёжности, определение показателей надёжности). | Вопросы к зачету №7-9, 12, 14-18 Тестовое задание №1 Практическая работа №1 |
| ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления |  |  |
| ОПК-2.1.1. Знает методы обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды, основанные на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления | Обучающийся знает: – методы обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды, основанные на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления (законы распределения показателей надёжности, статистические показатели надёжности, понятие техногенного риска, элементы теории катастроф) | Вопросы к зачету №19-20, 25 Тестовое задание №2 Практические работы №2-5 |
| ОПК-2.2.1. Умеет обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления | Обучающийся умеет: – обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления (нормирование надёжности и техногенного риска, методы повышения надёжности). | Вопросы к зачету №19-24 Тестовое задание №2 Практические работы №2-5 |
| ОПК-2.3.1. Владеет методами обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды, основанными на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления | Обучающийся владеет: методами обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды, основанными на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления (нормирование надёжности и техногенного риска, методы повышения надёжности, расчет проектно-конструкторских нормативов). | Вопросы к зачету №21-24 Тестовое задание №2 Практические работы №6-8 |

Материалы для текущего контроля

Для проведения текущего контроля по дисциплине  обучающийся должен выполнить следующие задания

Перечень и содержание практических работ.

Практическое занятие 1 – Изучение бесконтактного коммутатора тока (БКТ) как объекта для статистических исследований и численной оценки его надежности

- Изучить принцип действия БКТ, его вольт-амперную характеристику.

- Рассмотреть схему включения БКТ и определить области его применения.

- Определить элементы БКТ, влияющие на надежность функционирования системы, в которой используется БКТ.

- Рассмотреть методы получения статистической характеристики системы из цепи стабилитронов, определяющей пороговые защитные свойства БКТ и сформулировать выводы.

Практическое занятие  2 – Исследование метода Монте-Карло для моделирования статистических свойств БКТ

- Изучить существо метода Монте-Карло.

- Рассмотреть алгоритм применения метода Монте-Карло для моделирования процесса производственной сборки системы из цепи стабилитронов.

- С помощью программы ПК, использующей рассмотренный алгоритм метода Монте-Карло, выполнить виртуальные эксперименты по сборке систем из цепи стабилитронов и сформулировать выводы.

Практическое занятие 3 – Исследование влияния дисперсионных свойств элементов на надежность технических систем (с использованием метода Монте-Карло)

- Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, получить статистическую выборку заданного объема параметра порога БКТ по заданному варианту числа и типа стабилитронов.

- Зафиксировать вид гистограммы распределения случайной величины «пороговое напряжение цепей стабилитронов» и числовые характеристики распределения.

- Используя математическую модель параметрической совместимости порога срабатывания БКТ и рабочего напряжения, вычислить вероятность безотказной работы БКТ и сравнить с заданным значением. Сделать выводы и дать рекомендации в случае, если вычисленное значение вероятности безотказной работы БКТ  получится меньше заданного.

Практическое занятие  4 – Исследование погрешностей статистического моделирования в задачах надежности (с использованием метода Монте-Карло)

- Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, при заданном варианте числа и типа стабилитронов выполнить по 30 раз операцию «Генерация выборки» для объемов 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 наблюдений.

- При каждом объеме выборки занести с экрана монитора ПК в таблицу по 30 значений выборочного среднего и  среднего квадратического отклонения.

- По данным таблицы найти разность между максимальным и минимальным значениями из 30 значений выборочного среднего и 30 значений среднего квадратического отклонения для каждого объема выборки.

- Построить график зависимости разности выборочного среднего и график зависимости разности среднего квадратического отклонения от объема выборки. Убедиться в действии закона больших чисел в приложении к задачам надежности.

Практическое занятие 5 – Исследование статистической устойчивости выборочных данных  (с использованием метода Монте-Карло)

- Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, при заданном варианте числа и типа стабилитронов выполнить операцию «Генерация выборки» для объема 1000 наблюдений. Скопировать полученную гистограмму с монитора ПК  на график клеточной бумаги.

- Повторить операцию еще 4 раза, каждый раз перенося гистограмму с монитора ПК так, чтобы на одном рисунке были изображены 5 гистограмм.

- Проанализировать статистическую устойчивость наблюдаемой пороговой характеристики цепи стабилитронов, увязать эту устойчивость с понятием «закон».

Практическое занятие  6 – Исследование  форм гистограмм случайных величин характеристик БКТ при различных объемах выборок

1)	Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, при заданном варианте числа и типа стабилитронов выполнить операцию «Генерация выборки» для объемов 10, 50, 100, 500, 1000 наблюдений. Скопировать полученные гистограммы с монитора ПК  на клеточную  бумагу в виде отдельных графиков, для каждой гистограммы записать значения выборочного среднего и  среднего квадратического отклонения.

2)	Построить зависимости значений выборочного среднего и  среднего квадратического отклонения от объема выборки.

3)	Сделать выводы о влиянии объема выборки на форму гистограмм и о влиянии формы гистограмм на формирование гипотезы о законе распределения случайной величины исследуемой характеристики.

Практическое занятие 7 – Исследование влияния неоднородности статистических свойств характеристик элементов на статистические свойства систем

- Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, при заданном варианте числа и типа стабилитронов подобрать по справочным данным и заменить один из стабилитронов на другой тип таким образом, чтобы его пороговое напряжение отличалось примерно в 3-4 раза в меньшую сторону. Выполнить операцию «Генерация выборки» для объемов 1000 наблюдений. Скопировать полученную гистограмму с монитора ПК  на клеточную  бумагу.

- Заменить этот стабилитрон на другой так, чтобы его пороговое напряжение отличалось от остальных стабилитронов примерно в 8-10 раз в меньшую сторону. Выполнить операцию «Генерация выборки» для объемов 1000 наблюдений. Скопировать полученную гистограмму с монитора ПК  на клеточную  бумагу.

- Еще раз заменить стабилитрон на другой так, чтобы его пороговое напряжение отличалось от остальных стабилитронов примерно в 8-10 раз в большую сторону. Выполнить операцию «Генерация выборки» для объемов 1000 наблюдений. Скопировать полученную гистограмму с монитора ПК  на клеточную  бумагу.

- Проанализировать полученные результаты, сделать выводы.

Практическое занятие  8 – Исследование применимости предельных теорем теории вероятностей к задачам надежности.

- Используя метод Монте-Карло и программу его реализации, при заданном варианте типа стабилитрона в исходных данных установить один стабилитрон и выполнить операцию «Генерация выборки» для объема 1000 наблюдений. Скопировать полученную гистограмму с монитора ПК  на клеточную  бумагу. в виде отдельных графиков, для каждой гистограммы записать значения выборочного среднего и  среднего квадратического отклонения

- Добавляя число стабилитронов по одному (до 5), скопировать полученные гистограммы с монитора ПК  на клеточную  бумагу в виде отдельных графиков.

Убедиться в действии центральной предельной теоремы в приложении к задачам надежности.

Тестовые задания

Тестовое задание № 1

- Как определяется понятие «надежность технической системы (ТС)»?

- Состояние ТС, при котором она  выполняет заданные функции в заданных условиях в течение заданного времени.

- Свойство ТС сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта

- Свойство ТС непрерывно сохранять значения показателей её качества в заданных пределах.

- Свойство ТС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

- Свойство ТС непрерывно сохранять работоспособность.

- Как определяется понятие «безотказностьТС»?

- Состояние ТС, при котором она  выполняет заданные функции в заданных условиях в течение заданного времени.

- Свойство ТС непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или наработки.

- Свойство ТС непрерывно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта

- Свойство ТС непрерывно сохранять значения показателей её качества в заданных пределах.

- Свойство ТС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

- Свойство ТС непрерывно сохранять работоспособность.

- Как определяется понятие «исправное состояние ТС»?

- Состояние ТС, при котором она способна выполнять заданные функции, сохраняя требуемые параметры.

- Состояние ТС, при котором она соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

- Состояние ТС, при котором нет отказов.

- Как определяется понятие «неисправное состояние ТС»?

- Состояние ТС, при котором она не способна выполнять хотя бы одну из заданных функций.

- Состояние ТС, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативно-технической документацией.

- Состояние ТС, при котором имеет место хотя бы один отказ.

- Как определяется понятие «работоспособность»?

- Состояние ТС, при котором выполняются все заданные функции в заданных условиях.

- Состояние ТС, при котором выполняются все заданные функции в заданных условиях в течение заданного времени.

- Состояние ТС, при котором выполняются основные функции в заданных условиях в течение заданного времени.

- Состояние ТС, при котором выполняются основные функции в течение заданного времени, за исключением перерывов на техническое обслуживание

- Как определяется понятие «отказ»?

- Событие, заключающееся в нарушении исправности ТС на заданном интервале времени.

- Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ТС на заданном интервале времени.

- Событие, заключающееся в нарушении исправности ТС.

- Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ТС.

- Как определяется понятие «повреждение»?

- Событие, заключающееся в нарушении исправности ТС на заданном интервале времени.

- Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ТС на заданном интервале времени.

- Событие, заключающееся в нарушении исправности ТС.

- Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ТС.

Тестовое задание 2

- Какие существуют методы определения вероятностного норматива?

- Метод экспертных оценок.

- Метод проб и ошибок.

- Экономический метод Брауна.

- Метод Лапласа.

- Какие существуют методы определения проектно-конструкторского норматива?

- Метод с использование статистических моделей типа «возмущение – противодействие».

- Метод экспертных оценок.

- Метод проб и ошибок.

- Метод Декарта.

- Как определяется понятие «случайная величина» (СВ)?

- Случайной называют такую величину, которая обладает свойством изменчивости.

- Случайной называют такую величину, которая в опыте может принять то или иное значение, причем заранее неизвестно, какое именно.

- Случайной называют такую величину, которая в опыте может принять любое значение, причем заранее неизвестно, какое именно.

- Случайной называют такую величину, которая априори может принять любое значение.

- В чем заключена прикладная полезность нормированного нормального распределения  с параметрами (0;1)?

- Это универсальное нормальное распределение СВ с m=0 и σ=1, табличные формы которого позволяют легко определять  вероятностные характеристики как угодно распределенных СВ.

- Это универсальное нормальное распределение СВ с m=0 и σ=1, аналитические формы которого позволяют легко определять  вероятностные характеристики любых нормально распределенных СВ.

- Это универсальное нормальное распределение СВ с m=0 и σ=1, табличные формы которого позволяют легко определять  вероятностные характеристики дискретных СВ.

- Как влияет дисперсия элементов на надёжность системы?

- С увеличением дисперсии элементов растет надежность системы.

- С увеличением дисперсии элементов снижается надежность системы.

- Дисперсия элементов не влияет на надежность системы.

- С увеличением дисперсии элементов растет только стоимость системы.

- Какой цели служит модель «прочность-нагрузка»?

- Модель позволяет определить значение проектно-конструкторского норматива.

- Модель позволяет визуализировать задачу параметрической совместимости сопрягаемых элементов системы.

- Модель ориентирована на проведение виртуальных испытаний ТС на надежность.

- В чем заключается эффективность метода Монте-Карло в решении задач надежности?

- В резком сокращении затрат на получение информации о статистическом поведении системы.

- В экономическом обосновании мероприятий по повышению надежности ТС.

- В уменьшении числа экспериментальных наблюдений,

- В снижении дисперсии проектируемых элементов.

Материалы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

Для очной формы обучения (7 семестр/ 4 курс)

- Основные понятия и определения: система и элемент. Привести примеры. (ОПК-1.1.1)

- Основные понятия и определения: модель. Привести примеры. (ОПК-1.1.1)

- Определения понятия «надежность технического объекта». (ОПК-1.1.1)

- Способы задания функций, условий и времени жизненного цикла технического объекта. (ОПК-1.2.1)

- Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, исправность, работоспособность, предельное состояние технического  объекта. (ОПК-1.1.1)

- Повреждение, отказ, восстановление, восстанавливаемый (невосстанавливаемый) технический объект, наработка, ресурс, срок службы, срок сохраняемости технического  объекта. (ОПК-1.1.1)

- Статистическое определение основных показателей надежности технического  объекта: вероятность безотказной работы. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Статистическое определение основных показателей надежности технического  объекта: плотность распределения отказов. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Статистическое определение основных показателей надежности технического  объекта: интенсивность распределения отказов, средняя наработка на отказ. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Восстанавливаемые и невосстанавливаемые технические объекты. Модель испытаний невосстанавливаемых объектов. (ОПК-1.2.1)

- Особенности модели испытаний восстанавливаемых объектов. (ОПК-1.2.1)

- Типичная зависимость интенсивности отказов технических объектов от времени. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Связь показателей надежности между собой. (ОПК-1.2.1)

- Вывод формулы экспоненциального распределения вероятности безотказной работы технического  объекта. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Сущность статических моделей, основные допущения и  область их применения для оценки надежности технических объектов. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Расчетные схемы надежности систем с последовательным, параллельным и последовательно - параллельным соединением надежностных  элементов. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Методы повышения надежности технических объектов. Резервирование. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Методы первичной обработки статистических результатов испытаний на надежность: построение гистограммы, математическое описание и приближенное определение числовых характеристик распределения. (ОПК-1.2.1, ОПК-1.3.1)

- Понятия  «норма» и «норматив». Определение нормативов методом экспертных оценок, экономическим методом. (ОПК-2.1.1, ОПК-2.2.1)

- Статистические модели типа «прочность – нагрузка» для определения проектно-конструкторских нормативов в расчетах надежности. (ОПК-2.1.1, ОПК-2.2.1)

- Расчет вероятности безотказной работы объекта с применением метода Монте-Карло. (ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1)

- Надежность  человека – оператора и его влияние на надежность технологических систем. (ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1)

- Безопасность технического объекта. Общее и различное в понятиях надежности и безопасности. Реле 1 класса надежности. (ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1)

- Аспекты безопасности технологических процессов. (ОПК-2.2.1, ОПК-2.3.1)

- Понятие техногенного риска. (ОПК-2.1.1)

3. Описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компетенций, описание шкал оценивания

Показатель оценивания – описание оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности.

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка по показателю.

Шкала оценивания – порядок преобразования оцениваемых параметров процесса или результата деятельности в баллы.

Показатели, критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля приведены в таблице 3.1.

Т а б л и ц а  3.1

Для очной формы обучения (7 семестр/ 4 курс)

| № п/п | Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические работы № 1-8 | Наличие заготовки | Присутствует | 1 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа | Получены полные ответы на все вопросы | 2 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 1 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 1 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  | 7 |
| 2 | Тестовое задание №1 | Правильность ответа | Получен правильный ответ на вопрос | 1 |
|  |  |  | Получен неправильный ответ на вопрос | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов по результатам тестирования |  | 7 |
| 3 | Тестовое задание №2 | Правильность ответа | Получен правильный ответ на вопрос | 1 |
|  |  |  | Получен неправильный ответ на вопрос | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов по результатам тестирования |  | 7 |
| ИТОГО максимальное количество баллов |  |  |  | 70 |

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов достижения компетенций

Процедура оценивания индикаторов достижения компетенций представлена в таблицах 4.1.

Формирование рейтинговой оценки по дисциплине

Т а б л и ц а  4.1  Для очной формы обучения (7 семестр/ 4 курс)

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции | Максимальное количество баллов в процессе оценивания |  | Процедура оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль успеваемости | Практические работы (8 работ) | 70 |  | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3.1 Допуск к зачету  50 баллов |  |  |
|  | Тестовые вопросы |  |  |  |  |  |
| 2. Промежуточная аттестация | Перечень вопросов к зачету/экзамену, тестовые задания | 30 |  | - получены полные ответы на вопросы – 25…30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 20…24 балла; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11…19 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0…10 баллов. |  |  |
| ИТОГО |  | 100 |  |  |  |  |
| 3. Итоговая оценка | «зачтено» - 60-100 баллов «не зачтено» - менее 59 баллов (вкл.) |  |  |  |  |  |
| Разработчик Профессор, д.в.н. 29.03.2023 |  |  | А.А.Привалов |  |  |  |